# Trabalho Prático – Classificação de Atividades Humanas

EA/ECAC 2025 – Ponto 3: Análise e Tratamento de Outliers

## 3. Introdução

O objetivo desta secção é realizar uma análise detalhada de outliers nos dados recolhidos pelo dataset FORTH-TRACE, utilizando diferentes abordagens estatísticas e de agrupamento. 
As variáveis analisadas correspondem aos módulos dos vetores de aceleração, giroscópio e magnetómetro, obtidos a partir dos sensores localizados em diferentes partes do corpo.

Cada vetor tridimensional foi transformado no seu módulo, segundo:

||v|| = √(x² + y² + z²)

Esta transformação permite representar a intensidade total de cada medição num único valor escalar, facilitando a análise e a comparação entre atividades.

## 3.1 – Boxplot dos Módulos por Atividade

A primeira análise consistiu na construção de boxplots que representam a distribuição dos módulos de cada sensor em função das 16 atividades registadas.

A rotina create_boxplot_by_activity() gera, para cada sensor, um gráfico onde:
- O eixo X representa o ID da atividade (1 a 16);
- O eixo Y representa o módulo do vetor;
- Cada caixa mostra a distribuição estatística (mediana, quartis, extremos e outliers).

Resultados:
- O acelerómetro apresenta maior variação nas atividades dinâmicas (Walk, Run, Climb stairs).
- O giroscópio diferencia bem movimentos rápidos.
- O magnetómetro mantém valores mais estáveis.

Interpretação:
Os boxplots permitem identificar atividades com comportamento mais disperso, indicando maior número de outliers naturais, especialmente em transições entre atividades.

## 3.2 – Densidade de Outliers (Método IQR)

A função outlier_density_by_activity() calcula a densidade de outliers para cada atividade, considerando o sensor do pulso direito (Device ID = 2).

Método baseado no Intervalo Interquartil (IQR):
IQR = Q3 - Q1
Um ponto é considerado outlier se estiver abaixo de Q1 - 1.5×IQR ou acima de Q3 + 1.5×IQR.

A densidade é dada por:
d = (no / nr) × 100

Resultados:
- Atividades com movimento contínuo (Climb Stair, Walk) têm maior densidade de outliers.
- Atividades estáticas (Sitting, Standing) apresentam baixa dispersão.

## 3.3 e 3.4 – Identificação e Visualização de Outliers (Z-Score)

O teste Z-Score identifica outliers parametricamente segundo Z = (x - μ) / σ.

Na função plot_zscore_comparison(), foram usados k = 3, 3.5 e 4. O eixo X mostra o ID da atividade e o Y o módulo do vetor. 
Os pontos azuis são valores normais e os vermelhos outliers.

Análise:
- k=3: mais sensível, mais outliers (inclui falsos positivos).
- k=3.5: equilíbrio entre sensibilidade e robustez.
- k=4: apenas valores extremos.

Conclusão:
O método é eficiente, mas depende da normalidade da distribuição. Métodos baseados em clusters (como K-Means) podem capturar melhor padrões complexos.

## 3.7 – Outliers via K-Means

O algoritmo K-Means foi aplicado aos vetores tridimensionais de aceleração, giroscópio e magnetómetro (dataset completo).
Cada ponto foi comparado ao centróide do cluster correspondente, e pontos acima do percentil 95 das distâncias foram classificados como outliers.

Resultados:
- k=3: clusters amplos, poucos outliers.
- k=4: boa separação, aumento moderado.
- k=5: clusters pequenos, mais outliers.

Comparação com Z-Score:
O Z-Score mede desvios absolutos, enquanto o K-Means avalia desvios relativos dentro dos clusters.
Assim, o K-Means é mais sensível a padrões espaciais locais.

## 3.7.1 – Bónus: Outliers via DBSCAN

Foi implementado o algoritmo DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise), com parâmetros eps = [0.3, 0.5, 0.7] e min_samples = 10.

Os pontos com label = -1 são considerados outliers.

Resultados:
- eps=0.3: muitos outliers (alta sensibilidade).
- eps=0.5: equilíbrio ideal.
- eps=0.7: poucos outliers, clusters maiores.

Comparação:
O DBSCAN identifica outliers pela ausência de densidade local, sem necessidade de definir k.
Mostrou-se mais robusto para dados não lineares e com ruído, complementando bem o K-Means.

## Conclusões Gerais

1. Os boxplots revelaram diferenças claras entre atividades, refletindo intensidade de movimento.
2. O método IQR mostrou maior densidade de outliers em atividades dinâmicas.
3. O Z-Score é útil para distribuições aproximadamente normais, mas ignora contexto.
4. O K-Means identifica outliers relativos a grupos específicos, sendo mais adaptativo.
5. O DBSCAN é o método mais robusto, detectando ruído e padrões irregulares sem parâmetros fixos.

Sugestão:
Combinar métodos — usar Z-Score para uma filtragem inicial e DBSCAN para refinar a análise de ruído local.

## Referências

Karagiannaki, K., Panousopoulou, A., Tsakalides, P. (2016). A Benchmark Study on Feature Selection for Human Activity Recognition.
Scikit-Learn Documentation: KMeans, DBSCAN.
NumPy, Matplotlib e SciPy Documentation.